Сообщения на дисплее Jedy 5700.

Ошибки работы механизма определения монет.

Если при приеме монет постоянно возникают одни и те же ошибки, то выдается сообщение [Ser-] с кодом ошибочного параметра:

1 – датчик кассы

2 – толщина монеты

4 -  фаза сплава монеты

8 – амплитуда сплава монеты

16 – лазер

Если при выключении и включении ошибка повторяется, то требуется сервисный ремонт.

Ошибки, связанные со считывателем ключей.

При возникновении ошибок со стороны Jedy Key Reader, высвечивается сообщение

[CAR-] с номером ошибки:

CAR 1 – Ключ не принимается. Возможные причины:

Кредит на ключе + наличный кредит больше чем 65535.

Кредит на ключе в 1.5 раза больше разрешимого

Коды доступа ключа не совпадает с кодами считывателя.

CAR2 – Неправильный код оператора

CAR3 – Неправильный код места

CAR4 – Неправильный ServiceKey для конвертирования Euro/

CAR5 – Неправильный PIN

CAR6 – Ключ не принимается. Возможные причины:

Запрещено аппаратом.

Нет связи с аппаратом.

Вставленный ключ не может считать кредит, т.к. функция отключена.

Тестовый ключ вставлен во время отображения кредита.

Ключ сброса статистики вставлен, но функция выключена.

CAR7 – Ключ не принимается – находится  в черном списке.

CAR9 – Ошибка в чтении или обновлении ключа.

CAR10 – Вставлен не используемый тип ключа.

CAR11 – Ключ защищен от копирования. Неправильный кредит.

CAR14 – Ключ имеет кредит в Euro, но система работает на нац. Валюте.

Основные надписи:

Р3000				Подключен программер Р3000

Err_2 +                                   Переполнена память расширенного

Мигание желтым                  аудита.

Err_6                           	В режиме Прайс Холдинга не установлены ценовые линии.

Err_8				Передача файла конфигурации экстренно прекращена.

Повторите передачу или подсоедините программер.

Car--					Ошибки считывателя ключей.

InH					Запрещено аппаратом.

Audit				Передача статистики

Conf					Прием / передача конфигурации.

CLEAR			Сброс статистики.

FREE				Вставлен тестовый ключ.

OFF					Нерабочее время.

Euro 					Включен режим Euro.

MM-NN			При программировании монет: ММ – кол-во опущенных

монет, NN - кол-во монет которые надо опустить.

FILL					Режим наполнения монетами на сдачу.

CAL					Калибровка лазера

SE--					Проверка программного обеспечения.

CFGCh			Параметры монет изменены.

SETUP			Режим установок.

Ser--					Ошибки механизма распознавания монет.

Надписи появляющиеся после включения:

8.8.8.8.8 – тестирование дисплея.

4.02.00   - версия программного обеспечения.

EuR       - конфигурация Euro.

сal          - калибровка лазера.

P3000     - ожидание связи с программером.

0.00        - система включена.

. 0.00      - монетоприемник не подключен к аппарату EXE-проводом.

Ошибки:

U				Монеты приняты, но номинал не определен. Возможен сбой датчика

кассы. Прием монет блокируется.

S				Шесть монет подряд пошли в кэшбокс, а должны были в трубы.

Высвечивается первым знаком.

F				Ошибка входного датчика труб. Монеты идут в кэшбокс.

Высвечивается первым знаком.

F---			Ошибка датчика определенной трубы.

Трубы ABCD соответствуют 2-3-4-5 позиции знака дисплея.

E---	Монета не выдана на сдачу (блокирован толкатель). Позиция «Е» указывает на трубу.