Sensis - специалист и продавец-дискаунтер комплектующих для платежных терминалов. Компания "Сенсис" специализируется только на предложении комплектующих для платежных терминалов и сенсорных киосков.

### Тел.: +7 (495) 657-8-555

### info@sensis.ru

### www.sensis.ru

- Очистить матрицу монитора и нерабочую поверхность сенсорного экрана от возможных загрязнений в виде частиц пыли. Очистку производить при помощи специальных чистящих салфеток и так чтобы не осталось никаких разводов на поверхностях.

- Закрепить сенсорный экран на матрице монитора при помощи                           двусторонней ленты. Лучше расположить экран таким образом, чтобы место вывода интерфейсного шлейфа от экрана располагалось в правом верхнем углу.

- Установить драйвер с CD-диска (Projected Capacitive), перезагрузить ПК.

- Соединить сенсорный экран с ПК при помощи Интерфейсного кабеля.

Очередность выполнения пунктов 3 и 4 можно менять местами. Но не рекомендуется подключать экран к ПК до завершения интеграции.

- При необходимости (если, допустим, после подключения к ПК, экран не реагирует на прикосновение) , в меню EloPCap_Control / connection / нажать start driver (для включения драйвера). Меню драйвера после инсталляции располагается в меню ОС «Пуск».

- Настройки в программе управления драйвером EloPCap_Control производятся в индивидуальном порядке, в зависимости от  внешних факторов и субъективных ощущений специалиста, производящего настройку. Вкладка Sensitivity отвечает за настройку чувствительности, Edge Gain – за настройку размеров рабочей области экрана, Mouse – эмуляция различных режимов работы мыши и т.д.

- Произвести процесс калибровки во вкладке Calibration.

- Для достижения наиболее приемлемого уровня комфортности пользования сенсорным интерфейсом, пункты 6 и 7 можно выполнить несколько раз.

- При изменении расположения экрана относительно матрицы монитора, защитного экрана или корпуса устройства пункты 6 и 7, скорее всего, придется осуществить повторно.

1мм Прокладка

2мм Прокладка

Сенсорный экран

Матрица монитора

Защитный экран

Заземление

- Металлические части монитора и корпуса устройства обязательно должны быть заземлены.

- Не нужно допускать прямого контакта экрана (как сенсорного, так и защитного) с металлическими поверхностями.

- Необходимо учитывать, что суммарное расстояние от поверхности защитного экрана и поверхности сенсорного экрана не рекомендуется чтобы было более 18 мм (нужно учитывать, что 1мм воздуха соответствует 5 мм стекла).

1мм

Прокладка

Сенсорный экран

2мм Прокладка

Матрица монитора

Защитный экран

Фронтальная часть корпуса

Заземление

2мм Прокладка

- Металлические грани рекомендуется располагать на расстоянии 10 мм от границы видимой области сенсорного экрана. Если это невозможно, то рекомендуется учитывать в Программном Обеспечении, чтобы используемые кнопки располагались в области сенсорного экрана на расстоянии 10 мм от границы видимой области.

Металлический

корпус

Видимая область сенсорного экрана

Black: Невидимая область сенсорного экрана

10 мм необходимый отступ металлической грани от видимой области сенсорного экрана