Настройка Автомата (с первым таймером) на включение по расписанию.

- подключите к автомату клавиатуру.

- при запуске автомата, нажимаете клавишу Delete, пока не появится синий экран Bios

- далее:

  - Power Management Setup

  - IRQ/Event Activity Detect (нажмите Enter)

  - RTC Alarm Resume (поставить значение Enabled)

- значение Date (of Month) число месяца (если значение 0, то каждый день)

- Resume Time – значения (час, минуты, секунды)

- настройки для Bios материнской платы Foxconn

- в других версиях значения могут отличаться.