Инструкция по прошивке  валидатора CashCode

- Снимаете стекер.

- Снимаете заднюю крышку валидатора.

- Отключаете питание от валидатора.

- Вынимаете пластмассовую  заглушку.

- За место заглушки вставляете чип с прошивкой.

- Подаете питание (примерно пол минуты валидатор мигает зеленой и красной лампочкой) .

- Вынимаете чип с прошивкой, устанавливаете на место заглушку.

- Подаете питание.

- Устанавливаете заднюю крышку и стекер.

Валидатор прошит.